Berg Karosserifabrikk as

xxxxxxxxxxxxxx

Åsbygda

7070 Bosberg

Mob. 98 20 96 01

Tlf.   72 83 56 60

Faks 72 83 58 54

Dokumentasjon på stabilitetsprøve

Merke. Peugeot Boxer 440 L3 H2 120

Modell. 13 seter buss + fører

Byggnr. xxxxxx

Understellsnummer xxxxxxxxxxxxxx

Dekk 225/75R16 x 4 stk

Bilen har luftfjæring bak.

Nivå på luftfjæring ble satt til kjørestilling.

Ramme. Selvbærende karosseri

Tillatt totalvekt. 4005kg

Egenvekt.før bygging xxxxxkg

Lengde 6000mm

Bredde 2050mm

Høyde 2650mm

Akselavstand 4035mm

14 sekker a 71kg er plassert i bussens sitteplasser + førersete.

Klima anlegg er plassert på bussens bakre takdel for taklast.

Foraksel                xxxx kg

Bakaksel               xxxx kg

Egenvekt               xxxx kg

Nyttelast til gode     xxx kg

Bussen er løftet opp på begge sider med en helling på 30 grader.

Bilen viste ingen tegn på ustabilitet eller tegn til å velte over.

Testen er foretatt etter direktiv 2001/85EF.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bosberg 29.07.2007

xxxxxxxxxxxxxxxx.

Statens vegvesen